承認書

APPROVESHEET

MESSRS:______     ______________          DATE:  2009.06.09

YOUR SPEAKERS ORDERS OF SAMPLEAPLE FERFORMED SUBJECT TO YOUR INSTRUCTIONS BE ACKNOWLEDGED AND APPROVE BY RETURN.

承蒙貴公司定制揚聲器產品樣品，經本厰依此規格書設計施工。

敬請惠于承認爲何

| 公司承認章 | SIGNATURE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 承認簽章 |  |  |

DATE OF APPROVAL:___________________________________________________________

樣品編號：

SAMPLE NO.:______________________ CY4008-02__________________________________

樣品名稱：

SAMPLE SIZE:____________超薄型内磁喇叭 _Φ40mm____8Ohm __ ___0.5W__________

樣品數量：

SAMPLE QTY:_________________________________________________________________

揚聲器規格書

SPEAKER SPECIFICATION

| 顧客型號 CUSTOMERS NO. |  |  |  |  |  | 本廠型號 OUT MODER NO. |  | CY4004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、構造 CONSTROUCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形狀、寸法依照圖面規定 Shape and dimensions subject to attached chart regulation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外觀：各部位良好無銹蝕，無形變破裂，電鍍無不良現象 Appearance : Every part should be finished not to exist rust flaw crack plating |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口徑 SIZE |  |  | Φ40.0±0.2mm |  |  | 全高 TOTAL HETGHT |  | 4.6±0.5mm |
| 二、電器性能 ELECTRICALSTRUCTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 項目 ITEMS |  |  | 規格 SPECIFICATIONS |  |  | 測試條件 TEST GONDITION |  |
| 1 | 額定阻抗 RATED IMPEDANCE |  |  | 8±15%Ohm |  |  | 50MA 1000Hz 1.0V |  |
| 2 | 額定共振頻率 RESONANT FREQ (fo) |  |  | 570±20%Hz |  |  | WITHOUT BAFFLE |  |
| 3 | 額定特性靈敏度級 OUTPUT S.P.L |  |  | 93±3dB AT 600、800、1000、1200Hz |  |  | AT 0.5W 4.0V 0.5M |  |
| 4 | 額定頻率範圍 RATED PFREQ RESPONSE |  |  | 360~6000Hz |  |  | OUTPU TS.P.±10dB |  |
| 5 | 額定功率 RATED POWER INPUT |  |  | 500 mW |  |  | ________ |  |
| 6 | 最大輸入功率 MAX.POWER INPUT |  |  | 800 mW |  |  | ________ |  |
| 7 | 純音監聽 OPERATION TEST |  |  | 無異常 MUST BE NORMAL |  |  | 模擬信號125mW/2.0V PROGRAM SIGNAL125Mw/2.0V |  |
| 8 | 異常音碼 BUZZES & RATTLES |  |  | 無異常 MUST BE NORMAL |  |  | 正弦波2.83V SINE WAER 2.83V |  |
| 9 | 失真率 DISTOR TION |  |  | 3% MAX |  |  | RATED POWER INPUT1000Hz |  |
| 10 | 極性測試 POLARITY TEST |  |  | 所給揚聲器（+）級直流電壓，引起音盆向前推動 When supplied push D.C voltage to (+) marking terminal, the cone paper must move to forward |  |  |  |  |
| 三、機械性能 MECHANICAL STRUCTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. |  | 項目 ITEMS |  |  | 規格 SPECIFICATIONS |  | 測試條件 TEST GONDITION |  |
| 11 |  | 產品重量 WEIGH |  |  | 8.5±0.5g |  | ________ |  |
| 12 |  | 磁鋼 MAGNET |  |  | Φ12.5*1.0 釹鉄錋磁 Y30 Φ12.5*1.0 NdFeB N35 |  |  |  |
| 13 |  | 磁通密度 FLUX DENSITY |  |  | 12000 |  | ________ |  |
| 14 |  | 隱磁體 TOTAL FLUX |  |  | MAXWELL |  | ________ |  |
| 15 |  | 音圈骨架 VOICE |  |  | Φ13.6*8Ohm PL AL ASV KSV T |  |  |  |
| 四、可靠性測試 LIFE PESP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 連續負荷 LOADIMG TEST |  |  | AFTER TEST MEET ITEM 2&. |  | NOTSE 1W 24 HOUSE |  |
| 17 |  | 耐溫測試 HEAT TEST |  |  | AFTER TEST MEET ITEM 2&. |  | 55℃±2℃ 20-25%R.H.48HOURS |  |
| 18 |  | 低溫測試 COLD TEST |  |  | AFTER TEST MEET ITEM 2&. |  | -24%±2℃ 20-25%R.H.16HOURS |  |
| 19 |  | 耐濕測試 HUMLDITY TEST |  |  | AFTER TEST MEET ITEM 2&. |  | 40℃±2℃ 90-95%R.H.48HOURS |  |
| 20 |  | 滑落衝擊測試 SLIDE SHOCK TEST |  |  | 無異常 MUST BE NORMAL |  | 無包裝產品滑落距離05M 斜坡角度60°±5° |  |
| 21 |  | 耐電壓 HIGH VOLTAGE |  |  | 無異常 MUST BE NORMAL |  | AC 100 V 1MIN |  |
| 22 |  | 絕緣測試 INULATION RESISTANGE |  |  | 無異常 MUST BE NORMAL |  | DC 100V |  |
| 23 |  | 焊接測試 TERMINALSOLDERING TEST |  |  | Speaker shall continue to operate 10 sec, stabilization supplying lead wire and solder on the terminal board and maintaining for 2seconds at temperature of 290-320 by hand iron |  |  |  |
| 待記 事項 |  | 1.加防塵膜 2.加5015B墊邊 |  |  |  |  |  |  |

| 圖法 | 三角法 | 制圖 | 錢晨凱 | 比例 | 1：1 | 單位尺寸 | m/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圖形名稱 |  | CY4008-02 |  |  |  |  |  |